Nama : Mohamad Yusup

NIM : 2510614071

Kelas : 25A2

- Tugas simulasi peluit akhir pertandingan

Kode program :

CPP

#include <Arduino.h>

// 1. Deklarasi Pin Komponen

const int PIN_BUZZER = 7;

const int PIN_HIJAU  = 8;

const int PIN_KUNING = 9;

const int PIN_MERAH  = 10;

// Fungsi penjumlah dua angka untuk menghitung durasi

int jumlah(int a, int b) {

return a + b;

}

// 2. Fungsi Peluit Serentak

// Menyalakan LED dan membunyikan Buzzer bersamaan, lalu mematikan keduanya secara bersamaan

void peluitSerentak(int pinLED, int durasi) {

digitalWrite(pinLED, HIGH);        // LED menyala pas awal peluit

tone(PIN_BUZZER, 1000, durasi);    // Buzzer berbunyi (1000 Hz) selama 'durasi'

delay(durasi);                     // Menunggu selama durasi peluit

digitalWrite(pinLED, LOW);         // LED mati pas peluit selesai

// Delay / jeda antartiupan peluit agar tiupan peluit terpisah dengan jelas

delay(300);

}

// 3. Fungsi Peluit Akhir Pertandingan

void peluitAkhirPertandingan() {

// Peluit 1 (Pendek): 100 ms diiringi LED Hijau

peluitSerentak(PIN_HIJAU, 100);

// Peluit 2 (Sedang): 500 ms diiringi LED Kuning

peluitSerentak(PIN_KUNING, 500);

// Peluit 3 (Panjaaaang): 1200 ms diiringi LED Merah

peluitSerentak(PIN_MERAH, 1200);

}

void setup() {

// 1. Konfigurasi Pin LED & Buzzer sebagai OUTPUT

pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);

pinMode(PIN_HIJAU, OUTPUT);

pinMode(PIN_KUNING, OUTPUT);

pinMode(PIN_MERAH, OUTPUT);

// Inisialisasi Serial Monitor

Serial.begin(9600);

// 4. Hitung Total Durasi Menggunakan Fungsi jumlah(a, b)

// Durasi: 100 ms + 500 ms + 1200 ms

int durasi1_2 = jumlah(100, 500);

int totalDurasi = jumlah(durasi1_2, 1200);

// Cetak Hasil Perhitungan ke Serial Monitor

Serial.println("==========================================");

Serial.println("   SIMULASI PELUIT AKHIR PERTANDINGAN     ");

Serial.println("==========================================");

Serial.print("Total Durasi Bunyi Peluit: ");

Serial.print(totalDurasi);

Serial.println(" ms");

Serial.println("==========================================");

}

void loop() {

// Jalankan sekuens 3 peluit wasit

peluitAkhirPertandingan();

// Jeda 3 detik sebelum simulasi diulang kembali dari awal

delay(3000);

}

diagram.jyson

{

"version": 1,

"author": "Mahasiswa",

"editor": "wokwi",

"parts": [

{"type": "wokwi-arduino-uno", "id": "uno", "top": 0, "left": 0, "attrs": {}},

{"type": "wokwi-buzzer", "id": "bz1", "top": -100, "left": 120, "attrs": {}},

{"type": "wokwi-resistor", "id": "r1", "top": -45, "left": 190, "rotate": 90, "attrs": {"value": "220"}},

{"type": "wokwi-resistor", "id": "r2", "top": -45, "left": 250, "rotate": 90, "attrs": {"value": "220"}},

{"type": "wokwi-resistor", "id": "r3", "top": -45, "left": 310, "rotate": 90, "attrs": {"value": "220"}},

{"type": "wokwi-led", "id": "ledG", "top": -110, "left": 215, "attrs": {"color": "green"}},

{"type": "wokwi-led", "id": "ledY", "top": -110, "left": 275, "attrs": {"color": "yellow"}},

{"type": "wokwi-led", "id": "ledR", "top": -110, "left": 335, "attrs": {"color": "red"}}

],

"connections": [

["uno:7", "bz1:2", "blue", ["v0"]],

["bz1:1", "uno:GND.1", "black", ["v0"]],

["uno:8", "r1:1", "green", ["v0"]],

["r1:2", "ledG:A", "green", ["v0"]],

["ledG:C", "uno:GND.1", "black", ["v0"]],

["uno:9", "r2:1", "yellow", ["v0"]],

["r2:2", "ledY:A", "yellow", ["v0"]],

["ledY:C", "uno:GND.1", "black", ["v0"]],

["uno:10", "r3:1", "red", ["v0"]],

["r3:2", "ledR:A", "red", ["v0"]],

["ledR:C", "uno:GND.1", "black", ["v0"]]

],

"dependencies": {}

}

Output :

- Tugas Konsep Logika Sensor Jarak

Kode Program :

main.cpp

#include <Arduino.h>

// 1. Deklarasi Konstanta Pin

const int PIN_BUZZER = 7;

const int PIN_HIJAU  = 8;   // Jarak >30 cm (Kosong)

const int PIN_KUNING = 9;   // Jarak 10-30 cm (Hampir Penuh)

const int PIN_MERAH  = 10;  // Jarak <10 cm (Penuh)

// Fungsi untuk mematikan semua indikator

void semuaMati() {

digitalWrite(PIN_HIJAU, LOW);

digitalWrite(PIN_KUNING, LOW);

digitalWrite(PIN_MERAH, LOW);

noTone(PIN_BUZZER);

}

// Fungsi evaluasi jarak sampah dengan percabangan If-Else

void periksaJarakSampah(int jarak) {

semuaMati(); // Bersihkan indikator sebelumnya

Serial.print("Jarak terdeteksi: ");

Serial.print(jarak);

Serial.print(" cm -> ");

// Logika Percabangan If-Else

if (jarak > 30) {

// Jarak Makin Jauh (>30 cm): Sampah masih sedikit / Kosong

Serial.println("Sampah Kosong (LED Hijau Menyala)");

digitalWrite(PIN_HIJAU, HIGH);

}

else if (jarak >= 10 && jarak <= 30) {

// Jarak Sedang (10-30 cm): Sampah mulai terisi / Hampir Penuh

Serial.println("Sampah Hampir Penuh (LED Kuning Menyala)");

digitalWrite(PIN_KUNING, HIGH);

}

else {

// Jarak Dekat (<10 cm): Sampah sudah tinggi / Penuh

Serial.println("SAMPAH PENUH! (LED Merah & Buzzer Aktif)");

digitalWrite(PIN_MERAH, HIGH);

tone(PIN_BUZZER, 1000); // Buzzer berbunyi

}

}

void setup() {

// Atur pin indikator sebagai OUTPUT

pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);

pinMode(PIN_HIJAU, OUTPUT);

pinMode(PIN_KUNING, OUTPUT);

pinMode(PIN_MERAH, OUTPUT);

// Inisialisasi Serial Monitor

Serial.begin(9600);

Serial.println("==========================================");

Serial.println("  SIMULASI SENSOR JARAK TEMPAT SAMPAH     ");

Serial.println("  Ketik angka jarak (cm) di Serial Monitor");

Serial.println("  Contoh: 35 (Hijau), 20 (Kuning), 5 (Merah)");

Serial.println("==========================================");

}

void loop() {

// Mengecek apakah ada input angka dari pengguna lewat Serial Monitor

if (Serial.available() > 0) {

int jarakInput = Serial.parseInt(); // Membaca angka yang diketik

periksaJarakSampah(jarakInput);     // Evaluasi nilainya

}

}

diagram.json

{

"version": 1,

"author": "Mahasiswa",

"editor": "wokwi",

"parts": [

{"type": "wokwi-arduino-uno", "id": "uno", "top": 0, "left": 0, "attrs": {}},

{"type": "wokwi-buzzer", "id": "bz1", "top": -100, "left": 120, "attrs": {}},

{"type": "wokwi-resistor", "id": "r1", "top": -45, "left": 190, "rotate": 90, "attrs": {"value": "220"}},

{"type": "wokwi-resistor", "id": "r2", "top": -45, "left": 250, "rotate": 90, "attrs": {"value": "220"}},

{"type": "wokwi-resistor", "id": "r3", "top": -45, "left": 310, "rotate": 90, "attrs": {"value": "220"}},

{"type": "wokwi-led", "id": "ledG", "top": -110, "left": 215, "attrs": {"color": "green"}},

{"type": "wokwi-led", "id": "ledY", "top": -110, "left": 275, "attrs": {"color": "yellow"}},

{"type": "wokwi-led", "id": "ledR", "top": -110, "left": 335, "attrs": {"color": "red"}}

],

"connections": [

["uno:7", "bz1:2", "blue", ["v0"]],

["bz1:1", "uno:GND.1", "black", ["v0"]],

["uno:8", "r1:1", "green", ["v0"]],

["r1:2", "ledG:A", "green", ["v0"]],

["ledG:C", "uno:GND.1", "black", ["v0"]],

["uno:9", "r2:1", "yellow", ["v0"]],

["r2:2", "ledY:A", "yellow", ["v0"]],

["ledY:C", "uno:GND.1", "black", ["v0"]],

["uno:10", "r3:1", "red", ["v0"]],

["r3:2", "ledR:A", "red", ["v0"]],

["ledR:C", "uno:GND.1", "black", ["v0"]]

],

"dependencies": {}

}

Output :

- Tugas sirine polisi dan lampu Strobo

Kode Program :

main.cpp

#include <Arduino.h>

// Deklarasi Konstanta Pin Komponen

const int PIN_BUZZER = 7;

const int PIN_KUNING = 9;

const int PIN_MERAH  = 10;

void setup() {

// 1. Mengatur pin Buzzer, LED Kuning, dan LED Merah sebagai OUTPUT menggunakan for

for (int pin = 7; pin <= 10; pin++) {

// Lewati pin 8 karena tidak dipakai di simulasi ini, atau atur pin spesifik:

if (pin == 7 || pin == 9 || pin == 10) {

pinMode(pin, OUTPUT);

}

}

// Inisialisasi Serial Monitor

Serial.begin(9600);

Serial.println("==========================================");

Serial.println("    SIMULASI SIRINE POLISI & STROBO       ");

Serial.println("==========================================");

}

void loop() {

// ----------------------------------------------------

// FASE 1: Nada Naik (Wail Up) & Strobo Merah

// ----------------------------------------------------

digitalWrite(PIN_MERAH, HIGH);   // Nyalakan LED Merah

digitalWrite(PIN_KUNING, LOW);   // Matikan LED Kuning

Serial.println("--- Sirine Naik (500Hz -> 1500Hz) [Merah] ---");

// Perulangan for untuk menaikkan frekuensi nada dari 500 Hz ke 1500 Hz (+10 Hz)

for (int freq = 500; freq <= 1500; freq += 10) {

tone(PIN_BUZZER, freq);        // Bunyikan buzzer sesuai frekuensi saat ini

// Monitoring Frekuensi ke Serial Monitor

Serial.print("Frekuensi: ");

Serial.print(freq);

Serial.println(" Hz");

delay(3);                      // Jeda 3 ms agar suara meliuk mulus

}

// ----------------------------------------------------

// FASE 2: Nada Turun (Wail Down) & Strobo Kuning

// ----------------------------------------------------

digitalWrite(PIN_MERAH, LOW);    // Matikan LED Merah

digitalWrite(PIN_KUNING, HIGH);  // Nyalakan LED Kuning

Serial.println("--- Sirine Turun (1500Hz -> 500Hz) [Kuning] ---");

// Perulangan for untuk menurunkan frekuensi nada dari 1500 Hz kembali ke 500 Hz (-10 Hz)

for (int freq = 1500; freq >= 500; freq -= 10) {

tone(PIN_BUZZER, freq);        // Bunyikan buzzer sesuai frekuensi saat ini

// Monitoring Frekuensi ke Serial Monitor

Serial.print("Frekuensi: ");

Serial.print(freq);

Serial.println(" Hz");

delay(3);                      // Jeda 3 ms agar suara meliuk mulus

}

}

diagram.json

{

"version": 1,

"author": "Mahasiswa",

"editor": "wokwi",

"parts": [

{"type": "wokwi-arduino-uno", "id": "uno", "top": 0, "left": 0, "attrs": {}},

{"type": "wokwi-buzzer", "id": "bz1", "top": -100, "left": 120, "attrs": {}},

{"type": "wokwi-resistor", "id": "r1", "top": -45, "left": 190, "rotate": 90, "attrs": {"value": "220"}},

{"type": "wokwi-resistor", "id": "r2", "top": -45, "left": 250, "rotate": 90, "attrs": {"value": "220"}},

{"type": "wokwi-resistor", "id": "r3", "top": -45, "left": 310, "rotate": 90, "attrs": {"value": "220"}},

{"type": "wokwi-led", "id": "ledG", "top": -110, "left": 215, "attrs": {"color": "green"}},

{"type": "wokwi-led", "id": "ledY", "top": -110, "left": 275, "attrs": {"color": "yellow"}},

{"type": "wokwi-led", "id": "ledR", "top": -110, "left": 335, "attrs": {"color": "red"}}

],

"connections": [

["uno:7", "bz1:2", "blue", ["v0"]],

["bz1:1", "uno:GND.1", "black", ["v0"]],

["uno:8", "r1:1", "green", ["v0"]],

["r1:2", "ledG:A", "green", ["v0"]],

["ledG:C", "uno:GND.1", "black", ["v0"]],

["uno:9", "r2:1", "yellow", ["v0"]],

["r2:2", "ledY:A", "yellow", ["v0"]],

["ledY:C", "uno:GND.1", "black", ["v0"]],

["uno:10", "r3:1", "red", ["v0"]],

["r3:2", "ledR:A", "red", ["v0"]],

["ledR:C", "uno:GND.1", "black", ["v0"]]

],

"dependencies": {}

}

Output :

Studi Kasus :

Studi Kasus 1 : Lampu Dekorasi Kampung

Kode Program :

main.cpp

#include <Arduino.h>

// 2. Deklarasi Konstanta sesuai ketentuan modul

const int PIN_AWAL  = 8;    // LED Hijau (pin 8)

const int PIN_AKHIR = 10;   // LED Merah (pin 10)

const int DURASI    = 300;  // Masing-masing menyala selama 300 ms

const int PIN_BUZZER = 7;   // Pin untuk tantangan opsional buzzer

// Variabel penghitung untuk tantangan opsional (setiap 3 kali pola selesai)

int hitungPola = 0;

// 4. Fungsi langkah(int pin): menyalakan satu LED selama DURASI, lalu mematikannya

void langkah(int pin) {

digitalWrite(pin, HIGH);

delay(DURASI);

digitalWrite(pin, LOW);

}

// 5. Fungsi jalankanPola(): menyusun urutan hijau, kuning, merah, kuning

void jalankanPola() {

// Menggunakan for untuk menyalakan pin 8 (hijau), 9 (kuning), dan 10 (merah) secara berurutan

for (int pin = PIN_AWAL; pin <= PIN_AKHIR; pin++) {

langkah(pin);

}

// Menyalakan kembali LED Kuning (pin 9) di akhir pola sesuai petunjuk modul

langkah(9);

// 7. Tantangan (opsional): setiap 3 kali pola selesai, buzzer berbunyi sekali

hitungPola++;

if (hitungPola >= 3) {

tone(PIN_BUZZER, 1000, 200); // Buzzer berbunyi 1000 Hz selama 200 ms

delay(200);

hitungPola = 0; // Reset penghitung kembali ke 0

}

}

void setup() {

// 3. Atur ketiga pin LED sebagai output di dalam setup() menggunakan for

for (int pin = PIN_AWAL; pin <= PIN_AKHIR; pin++) {

pinMode(pin, OUTPUT);

}

// Mengatur pin buzzer sebagai output untuk tantangan opsional

pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);

}

void loop() {

// 6. loop() hanya memanggil jalankanPola()

jalankanPola();

}

diagram.json

{

"version": 1,

"author": "Mahasiswa",

"editor": "wokwi",

"parts": [

{"type": "wokwi-arduino-uno", "id": "uno", "top": 0, "left": 0, "attrs": {}},

{"type": "wokwi-buzzer", "id": "bz1", "top": -100, "left": 120, "attrs": {}},

{"type": "wokwi-resistor", "id": "r1", "top": -45, "left": 190, "rotate": 90, "attrs": {"value": "220"}},

{"type": "wokwi-resistor", "id": "r2", "top": -45, "left": 250, "rotate": 90, "attrs": {"value": "220"}},

{"type": "wokwi-resistor", "id": "r3", "top": -45, "left": 310, "rotate": 90, "attrs": {"value": "220"}},

{"type": "wokwi-led", "id": "ledG", "top": -110, "left": 215, "attrs": {"color": "green"}},

{"type": "wokwi-led", "id": "ledY", "top": -110, "left": 275, "attrs": {"color": "yellow"}},

{"type": "wokwi-led", "id": "ledR", "top": -110, "left": 335, "attrs": {"color": "red"}}

],

"connections": [

["uno:7", "bz1:2", "blue", ["v0"]],

["bz1:1", "uno:GND.1", "black", ["v0"]],

["uno:8", "r1:1", "green", ["v0"]],

["r1:2", "ledG:A", "green", ["v0"]],

["ledG:C", "uno:GND.1", "black", ["v0"]],

["uno:9", "r2:1", "yellow", ["v0"]],

["r2:2", "ledY:A", "yellow", ["v0"]],

["ledY:C", "uno:GND.1", "black", ["v0"]],

["uno:10", "r3:1", "red", ["v0"]],

["r3:2", "ledR:A", "red", ["v0"]],

["ledR:C", "uno:GND.1", "black", ["v0"]]

],

"dependencies": {}

}

Output :

Tabel Hasil Pengisian Modul

| Langkah | LED yang menyala | Hasil kamu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hijau (Pin 8) | Menyala selama 300 ms |
| 2 | Kuning (Pin 9) | Menyala selama 300 ms |
| 3 | Merah (Pin 10) | Menyala selama 300 ms |
| 4 | Kuning (Pin 9) | Menyala selama 300 ms |
| 5 | Hijau (pola berulang) | Kembali menyala dari Hijau secara kontinu |

Studi Kasus 2 : Sistem Antrean Loket

Kode Program :

main.cpp

#include <Arduino.h>

// 1. Deklarasi Konstanta Pin & Nomor Terakhir

const int PIN_BUZZER = 7;

const int PIN_HIJAU  = 8;

const int PIN_KUNING = 9;

const int PIN_MERAH  = 10;

const int NOMOR_TERAKHIR = 15;

// Fungsi untuk mematikan semua LED

void semuaMati() {

digitalWrite(PIN_HIJAU, LOW);

digitalWrite(PIN_KUNING, LOW);

digitalWrite(PIN_MERAH, LOW);

}

// Fungsi pembantu untuk membunyikan buzzer

void bunyi(int durasi) {

tone(PIN_BUZZER, 1000, durasi);

delay(durasi + 50); // Jeda agar bunyi selesai sempurna

}

// Fungsi panggil nomor antrean dengan percabangan if-else

void panggil(int nomor) {

semuaMati(); // Bersihkan lampu sebelumnya

// PENTING: Cek nomor 15 terlebih dahulu sebelum kelipatan 5,

// karena 15 juga merupakan kelipatan 5.

if (nomor == 15) {

Serial.print("Nomor ");

Serial.print(nomor);

Serial.println(" -> Terakhir (Merah)");

digitalWrite(PIN_MERAH, HIGH);

bunyi(1000); // Bunyi panjang 1 detik

digitalWrite(PIN_MERAH, LOW);

}

else if (nomor % 5 == 0) {

// Kelipatan 5 (5 dan 10) -> LED Kuning, buzzer bunyi dua kali pendek

Serial.print("Nomor ");

Serial.print(nomor);

Serial.println(" -> Kelipatan 5 (Kuning)");

digitalWrite(PIN_KUNING, HIGH);

bunyi(100);

delay(100);

bunyi(100);

digitalWrite(PIN_KUNING, LOW);

}

else {

// Nomor biasa -> LED Hijau, buzzer bunyi pendek (100 ms)

Serial.print("Nomor ");

Serial.print(nomor);

Serial.println(" -> Biasa (Hijau)");

digitalWrite(PIN_HIJAU, HIGH);

bunyi(100);

digitalWrite(PIN_HIJAU, LOW);

}

delay(500); // Jeda 500 ms antar pemanggilan nomor

}

void setup() {

// Konfigurasi pin sebagai OUTPUT

pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);

pinMode(PIN_HIJAU, OUTPUT);

pinMode(PIN_KUNING, OUTPUT);

pinMode(PIN_MERAH, OUTPUT);

// Inisialisasi Serial Monitor

Serial.begin(9600);

Serial.println("==========================================");

Serial.println("     SISTEM ANTREAN LOKET OTOMATIS        ");

Serial.println("==========================================");

}

void loop() {

// Memanggil nomor antrean 1 sampai 15 menggunakan perulangan for

for (int i = 1; i <= NOMOR_TERAKHIR; i++) {

panggil(i);

}

// Setelah nomor 15 selesai

Serial.println("--- loket tutup ---");

delay(3000); // Jeda 3 detik sebelum loket buka dan mengulang dari 1

Serial.println("--- loket buka kembali ---\n");

}

diagram.json

{

"version": 1,

"author": "Mahasiswa",

"editor": "wokwi",

"parts": [

{"type": "wokwi-arduino-uno", "id": "uno", "top": 0, "left": 0, "attrs": {}},

{"type": "wokwi-buzzer", "id": "bz1", "top": -100, "left": 120, "attrs": {}},

{"type": "wokwi-resistor", "id": "r1", "top": -45, "left": 190, "rotate": 90, "attrs": {"value": "220"}},

{"type": "wokwi-resistor", "id": "r2", "top": -45, "left": 250, "rotate": 90, "attrs": {"value": "220"}},

{"type": "wokwi-resistor", "id": "r3", "top": -45, "left": 310, "rotate": 90, "attrs": {"value": "220"}},

{"type": "wokwi-led", "id": "ledG", "top": -110, "left": 215, "attrs": {"color": "green"}},

{"type": "wokwi-led", "id": "ledY", "top": -110, "left": 275, "attrs": {"color": "yellow"}},

{"type": "wokwi-led", "id": "ledR", "top": -110, "left": 335, "attrs": {"color": "red"}}

],

"connections": [

["uno:7", "bz1:2", "blue", ["v0"]],

["bz1:1", "uno:GND.1", "black", ["v0"]],

["uno:8", "r1:1", "green", ["v0"]],

["r1:2", "ledG:A", "green", ["v0"]],

["ledG:C", "uno:GND.1", "black", ["v0"]],

["uno:9", "r2:1", "yellow", ["v0"]],

["r2:2", "ledY:A", "yellow", ["v0"]],

["ledY:C", "uno:GND.1", "black", ["v0"]],

["uno:10", "r3:1", "red", ["v0"]],

["r3:2", "ledR:A", "red", ["v0"]],

["ledR:C", "uno:GND.1", "black", ["v0"]]

],

"dependencies": {}

}

Output :

Tabel Hasil Pengisian Modul (Studi Kasus 2)

| Nomor | Jenis yang diharapkan | Hasil kamu |
| --- | --- | --- |
| 3 | Biasa (hijau) | LED Hijau menyala & Buzzer bunyi pendek (100 ms) |
| 5 | Kelipatan 5 (kuning) | LED Kuning menyala & Buzzer bunyi 2 kali |
| 10 | Kelipatan 5 (kuning) | LED Kuning menyala & Buzzer bunyi 2 kali |
| 14 | Biasa (hijau) | LED Hijau menyala & Buzzer bunyi pendek (100 ms) |
| 15 | Terakhir (merah), bukan kelipatan 5 | LED Merah menyala & Buzzer bunyi panjang (1 detik) |

Studi Kasus 3 : Sistem Monitoring Tangki Industri

Kode Program :

main.cpp

#include <Arduino.h>

// Deklarasi Konstanta Pin Komponen

const int PIN_BUZZER = 7;

const int PIN_HIJAU  = 8;   // Level 1 - 4 (Aman)

const int PIN_KUNING = 9;   // Level 5 - 14 (Waspada)

const int PIN_MERAH  = 10;  // Level 15 (Bahaya / Penuh)

// Fungsi untuk mematikan semua indikator LED dan Buzzer

void semuaMati() {

digitalWrite(PIN_HIJAU, LOW);

digitalWrite(PIN_KUNING, LOW);

digitalWrite(PIN_MERAH, LOW);

noTone(PIN_BUZZER);

}

// Fungsi pembantu untuk membunyikan buzzer dengan durasi tertentu

void bunyi(int durasi) {

tone(PIN_BUZZER, 1000, durasi);

delay(durasi + 50); // Jeda agar bunyi selesai sempurna

}

// Fungsi utama untuk memproses status tangki berdasarkan input level (1 - 15 cm)

void prosesTangki(int level) {

semuaMati(); // Bersihkan kondisi indikator sebelumnya

Serial.print("Level Tangki: ");

Serial.print(level);

Serial.print(" cm -> ");

// 1. Pengecekan Validitas Input (1 - 15)

if (level < 1 || level > 15) {

Serial.println("ERROR: Level tidak valid! (Masukkan angka 1 - 15)");

}

// 2. Level 1 – 4 (Aman): Pola lampu berjalan lambat (LED Hijau) + bunyi pendek

else if (level >= 1 && level <= 4) {

Serial.println("Status: AMAN (LED Hijau Berkedip & Bunyi Pendek)");

// Looping for untuk kedip lambat LED Hijau

for (int i = 0; i < 2; i++) {

digitalWrite(PIN_HIJAU, HIGH);

delay(300);

digitalWrite(PIN_HIJAU, LOW);

delay(300);

}

bunyi(100); // Bunyi pendek

}

// 3. Level 5 – 14 (Waspada): Pola peringatan (LED Kuning) + buzzer bunyi 2 kali

else if (level >= 5 && level <= 14) {

Serial.println("Status: WASPADA (LED Kuning & Bunyi 2 Kali)");

digitalWrite(PIN_KUNING, HIGH);

bunyi(100); // Bunyi pertama

delay(150);

bunyi(100); // Bunyi kedua

digitalWrite(PIN_KUNING, LOW);

}

// 4. Level 15 (Bahaya / Penuh): LED Merah menyala terus + buzzer 1 detik + pesan overflow

else if (level == 15) {

Serial.println("--- TANGKI PENUH / OVERFLOW ---");

digitalWrite(PIN_MERAH, HIGH);    // LED Merah menyala terus

tone(PIN_BUZZER, 1000, 1000);     // Buzzer berbunyi panjang 1 detik

}

}

void setup() {

// Atur pin buzzer dan ketiga pin LED sebagai OUTPUT

pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);

pinMode(PIN_HIJAU, OUTPUT);

pinMode(PIN_KUNING, OUTPUT);

pinMode(PIN_MERAH, OUTPUT);

// Inisialisasi Serial Monitor

Serial.begin(9600);

Serial.println("==========================================");

Serial.println("   SISTEM MONITORING TANGKI INDUSTRI      ");

Serial.println("   Ketik angka level (1 - 15) & Enter     ");

Serial.println("==========================================");

}

void loop() {

// Mengecek apakah ada input angka level dari Serial Monitor

if (Serial.available() > 0) {

int levelInput = Serial.parseInt(); // Membaca angka inputan

prosesTangki(levelInput);           // Evaluasi status tangki

}

}

diagram.json

{

"version": 1,

"author": "Mahasiswa",

"editor": "wokwi",

"parts": [

{"type": "wokwi-arduino-uno", "id": "uno", "top": 0, "left": 0, "attrs": {}},

{"type": "wokwi-buzzer", "id": "bz1", "top": -100, "left": 120, "attrs": {}},

{"type": "wokwi-resistor", "id": "r1", "top": -45, "left": 190, "rotate": 90, "attrs": {"value": "220"}},

{"type": "wokwi-resistor", "id": "r2", "top": -45, "left": 250, "rotate": 90, "attrs": {"value": "220"}},

{"type": "wokwi-resistor", "id": "r3", "top": -45, "left": 310, "rotate": 90, "attrs": {"value": "220"}},

{"type": "wokwi-led", "id": "ledG", "top": -110, "left": 215, "attrs": {"color": "green"}},

{"type": "wokwi-led", "id": "ledY", "top": -110, "left": 275, "attrs": {"color": "yellow"}},

{"type": "wokwi-led", "id": "ledR", "top": -110, "left": 335, "attrs": {"color": "red"}}

],

"connections": [

["uno:7", "bz1:2", "blue", ["v0"]],

["bz1:1", "uno:GND.1", "black", ["v0"]],

["uno:8", "r1:1", "green", ["v0"]],

["r1:2", "ledG:A", "green", ["v0"]],

["ledG:C", "uno:GND.1", "black", ["v0"]],

["uno:9", "r2:1", "yellow", ["v0"]],

["r2:2", "ledY:A", "yellow", ["v0"]],

["ledY:C", "uno:GND.1", "black", ["v0"]],

["uno:10", "r3:1", "red", ["v0"]],

["r3:2", "ledR:A", "red", ["v0"]],

["ledR:C", "uno:GND.1", "black", ["v0"]]

],

"dependencies": {}

}

Output :